| DISEÑO DEL CENTRO INCIDICADO EN LA LEY 6171 PARA LA INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO. Especificaciones Técnicas Sistema de Seguridad Electrónica V.1 INTENDENCIA MUNICIPAL DE COLORADO. NOVIEMBRE DEL 2016 Nombre de Archivo: C-457-ESP-SEG-01-VA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÍNDICE

I-	GENERALIDADES PANEL DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR.	3

1.1.	UNIDADES Y SIMBOLOS	3

1.2.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	3

1.2.1.	CONEXIÓN Y GARANTÍA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS	5

1.2.2.	CALLES Y ACERAS	5

1.2.3.	PRUEBAS	6

- GENERALIDADES PANEL DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR.

Objetivo: Suministrar e instalar un sistema de control de acceso vehicular.

Este documento presenta las especificaciones técnicas eléctricas para la instalación de una barra de acceso vehicular en el Centro Indicado en la Ley 6171 para la Intendencia Municipal del distrito de Colorado.

## UNIDADES Y SIMBOLOS

- Unidades: Las unidades que se utilizarán se han tomado del sistema internacional de unidades SI.

- Símbolos: Los símbolos a utilizar se indican en planos, diagramas y esquemas adjuntos.

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Instalar y construir todo lo necesario para la ubicación y operación de una barra de acceso vehicular en la entrada principal del proyecto. La barra de acceso debe quedar frente a la caseta de seguridad. La barra deberá cubrir el ancho de la calle, por lo que se contempla la instalación de una barra de acceso de al menos 7.6 m de largo. El tablero de control deberá estar instalado en la caseta de seguridad del guarda. (Ver planos).

Todos los equipos a instalar deben quedar debidamente alimentados eléctricamente. Las tuberías eléctricas deberán ir de forma subterránea. El motor de la barra de acceso y el tablero se alimentara desde el tablero de carga ubicado en la caseta de seguridad.

El sistema de control de acceso deberá contar con al menos dos botoneras una de apertura de la barra (ascenso) y otro para cierre de la barra (descenso). Las botoneras estarán en la caseta de seguridad de forma que las mismas estarán junto al guarda para que este pueda abrir y cerrar al accionar de las mismas.

Todos los materiales, equipos y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema y su operación deberán ser proporcionados por el contratista. Todos los materiales deberán ser certificados.

Los equipos y materiales expuestos a la intemperie deben ser certificados para dichas condiciones.

La barra tendrá operación eléctrica y manual, en caso de falla, de forma que la barra abra aun cuando no esté operando el motor.

Se deberá dar por separado la cotización del mantenimiento y los periodos de mantenimiento.

El contratista deberá adjuntar los manuales de operación y mantenimiento del sistema y los equipos así como los catálogos del mismo. Se deberá dar una capacitación para 5 personas de cómo opera el equipo y su funcionamiento.

El motor de la barra deberá estar montado o instalado sobre una fundación de concreto, fijado mediante tornillería al piso.

Para barras de más de 3.5 m se debe incluir un péndulo o soporte para la barra. El péndulo será de un material resistente con la punta recubierta de caucho para el contacto con el camino.

El tiempo de apertura de la barra no será mayor al rango de 4 a 8 s.

Se aplican los estándares:

- EN 12978.

- UNI EN 954-1

- CEI EN 60335-1

- UNI EN 12453.

La cabina del motor debe ser de acero galvanizado con 2.5 mm o 2 mm AISI 304 de acabado satinado. Dentro de la cabina estará ubicado el motor, transformador y electrónica para operación del equipo.

Sistema con detección de vehículo para evitar que la barra golpee a cualquier objeto debajo de la misma. Soporte para montaje de celda fotoeléctrica (DIR) en la cabina)

El sistema de la cabina del motor funciona a 24 Vdc. Con entrada de 240 Vac, 60 Hz, Monofásico.

Debe contar con ajuste de posición de la barra.

La cabina del motor debe contar con una lámpara LED para la visibilidad de la misma. La barra deberá contar con cintas reflectiva o pintura reflectiva de modo que se evidencie la misma en condiciones de poca visibilidad.

El disyuntor para proteger este equipo deberá contar con un sistema de protección de falla a tierra.

Todo el sistema deberá estar debidamente conectado a tierra.

Para la inspección de la cabina se debe incluir un sistema que interrumpa automáticamente la tensión de alimentación durante la apertura de la puerta de inspección.

Mástil o barra de enganche abatible.

Compatible con tecnología de panel solar.

### CONEXIÓN Y GARANTÍA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Todos los equipos indicados en los planos y especificaciones, serán suministrados e instalados por el Contratista. La conexión de los ductos, tuberías y conductos eléctricos que deberán llegar a ellos, de acuerdo con los planos, deberán ser entregados e instalados por el Contratista, el cual tendrá la responsabilidad de ponerlos en operación.

El Contratista garantizará que todo trabajo efectuado estará libre de defectos en mano de obra y materiales y que todos los aparatos desarrollarán sus capacidades y eficiencias preestablecidas por el fabricante. En ningún caso se podrán ocultar en columnas, vigas o similares las tuberías o equipo eléctrico o dejar el mismo condenado, sin haber efectuado las respectivas pruebas y haber sido comprobada la instalación por el inspector.

El Contratista deberá atender las solicitudes de la Institución en un plazo no mayor de 72 horas. Caso contrario, la Institución efectuará las reparaciones necesarias y aplicará el monto a la garantía de cumplimiento. Las solicitudes se realizarán vía Inspector, el cual dejará indicado en la respectiva bitácora, el cambio o corrección solicitada.

La responsabilidad por la protección del equipo eléctrico suministrado e instalado por el Contratista será suya hasta tanto no haya sido recibido en forma definitiva el trabajo. Cualquier daño que ocurra al equipo será reparado por el Contratista a plena satisfacción de la Institución debiendo otorgarse las garantías que el caso amerite.

### CALLES Y ACERAS

El Contratista será responsable por reparar las calles, aceras cordones de caño que sean dañadas al realizar el trabajo. Las reparaciones de las calles se harán de acuerdo con los requisitos del dueño de la obra, sin costo alguno. En su medida los trabajos deben garantizar que se realizaran reparación con la misma calidad del lugar u objeto a reparar.

### PRUEBAS

En ningún caso se dará por recibido un equipo que no haya sido probado.

Las pruebas se harán de acuerdo a lo indicado para cada sistema en estas especificaciones o de acuerdo con las especificaciones del fabricante, sin costo alguno para la institución dueña de la obra.

Las fallas se clasificarán como mayores y menores. Las fallas mayores serán las que requieran más de un día hábil para su corrección. Las fallas menores serán aquellas que requieran menos de cuatro horas para su reparación contando con sistemas usuales, de mantenimiento y repuestos fácilmente adquiribles. Un equipo que presente más de dos fallas menores durante el período de prueba establecido, no será recibido, debiendo iniciarse nuevamente el período de prueba una vez que se corrijan los defectos.

El Contratista hará un informe de pruebas de cada equipo ajustándose a lo que se indique en estas especificaciones. El informe deberá indicar el número de períodos de prueba registrados, hora, número y procedencia de las fallas mayores y menores (las pruebas se deben realizar previamente a la entrega final de la obra y los informes entregados antes de la recepción definitiva).

Una vez terminado el trabajo se hará una prueba final del sistema completo después de la cual se entregará en condiciones de operación y limpieza aceptables y se sellará para evitar la contaminación hasta la puesta en marcha.

No se permitirá el uso de tuberías de evacuación para eliminar ningún desecho de construcción. El uso de tales procedimientos hará acreedor al Contratista de severas sanciones que podrían implicar hasta la reposición completa de la sección de la tubería que fuera dañada por tales procedimientos, sin cargo alguno para la institución dueña del proyecto.

Estas especificaciones se complementan a las especificaciones generales indicadas en el documento C-457-ESP-ELEC-GE-01-VA.

-  - - - - -  - - - FIN DEL DOCUMENTO -  - - - - -  - - -